重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述软件及服务进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在厂商来院推介。

- 推介产品明细

| 序号 | 软件名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离线备份系统 | 43 | 1 | - 一台蓝光光盘库（含光盘库、光盘匣、光盘管理系统）： - 1、蓝光光盘库采用国产化设备、配置裸容量不低于136TB，存储可用有效容量≥100TB； - 2、蓝光光盘库采用机架式设备、厚度不大于11U，内置光盘匣槽位不少于75个 - 3、兼容性：设备可兼容现有服务器标准机柜，可放置于标准机柜中。 - 4、扩展性：系统可通过增加扩展模块进行容量扩展，扩展模块高度不大于6U，单机柜最大可扩展至不小于1900TB； - 5、自动化：机械手数量≥2台，内含光盘运载、分盘结构等机械手装置，实现光盘自动化管理 - 6、电源：提供冗余电源模块，保障系统稳定运行； 7、驱动器：配置蓝光驱动器数量不小于3台；整机最大刻录速度不小于180MB/s；光盘恢复读取速度不小于180MB/s。 - 8、光盘匣支持采用≥300GB光盘、光盘匣内蓝光光盘数量≥12张，存储裸容量≥3.6TB，RAID5后保障不少于50TB可用容量。 9、光盘库支持兼容读写性能同规格的其他品牌光盘。 - 10、支持光盘之间数据Raid冗余技术（Raid 0/5/6可选）、支持光盘匣之间多副本。 11、光盘采用一次性写入、可重复读取光盘、光盘在标准机房环境下可保存50年以上。光盘采用≥300GB光盘不少于228+10张。 - 12、支持从盘匣恢复系统、支持通过客户端软件读取离线单盘内数据。 - 13、支持查看盘匣组中光盘匣介质信息，至少包含RFID信息、位置信息、所属盘匣组、离线状态、格式化信息、盘匣状态等。支持光盘匣加密功能；支持光盘匣监控管理，可监控各个仓架槽位的使用状态，至少包括空位、占用、加载、禁止使用、临时存放位等等； - 14.支持光盘匣扫描功能，可根据仓架、槽位进行部分或全部扫描。支持B/S架构，支持WEB UI 、支持S3等协议、支持Restful API接口； - 15、支持光盘库异机数据读取，可通过 WEB 页面将盘匣组数据导出/导入 - 16、支持通过机械手对光盘匣外壳进行更换 - 17.支持自动刻录、手动刻录模式，具有数据追加刻录和断电续刻功能。 - 一台光盘库管理服务器： 2U机架式12盘位服务器，配置2颗intel 银牌4210，10核CPU，主频≥2.2GHz，64GB内存，配置4*8TB企业级硬盘,配置高速2*480GB SSD，4个千兆以太网接口，2个万兆光口（含多模光膜），配置阵列卡，支持Raid0 /1/5/6/10/50等，800W（1+1）冗余电源。 一套自动化归档系统 - 授权含100T容量许可，不限客户端平台以及数量，不限平台模块授权。 - 2、归档系统服务端必须部署于国产信创系统平台。 - 3、支持SaaS多租户功能，实现一套系统为多个租户提供逻辑隔离的归档服务，每个租户能独立管理自已的归档任务。 - 4、归档系统可支持自动将数据归档到块存储、文件存储、蓝光光盘库；支持通过NAS协议、S3协议归档到蓝光光盘库；支持将生产数据流直接归档到磁带库中，无需使用到本地磁盘。 - 支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、PostgreSQL、华为高斯、Redis、Informix、SAP HANA、SAP MaxDB等主流数据库及国产数据库的归档功能；支持数据库离线恢复，即归档数据可直接恢复至数据库，也支持将归档数据恢复成文件，恢复的文件可以以离线的方式在异机恢复，完全不依赖归档系统。 6、在万兆网络环境下、归档速度不小于300M／ｓ、恢复速度不低于５00M／ｓ。 7、为了降低归档对生产系统的影响、归档系统需支持数据库事务级实时同步复制，实时将生产数据恢复到目标端（不限制使用数量），目标端数据库实时可读，RPO指标达到秒级，RTO分钟级，数据库实时备份支持主流商业及开源数据库，包括Oracle、MySQL、SQL、IBM DB2、PostgreSQL、Redis、达梦等。以便可选择从生产服务器或则同步复制的目标服务器上安装归档agent实现归档。Agent占用系统CPU、内存资源不得超过系统总资源的３%。 - 8、支持稀疏文件归档，归档过程将自动识别文件的稀疏空间，并不会将稀疏空间进行复制，可极大降低网络消耗，减少归档空间占用。 - 9、支持文件和数据库的自动恢复演练。可建立自动恢复演练任务，定时将已归档的数据恢复到指定位置，以便管理员检查恢复数据的有效性。 - 10、支持对归档系统自身元数据进行自动备份保护，可通过元数据对归档系统进行快速恢复并重建，重建完成后归档系统可正常运行。 11、归档系统支持数据加密，至少支持加密算法，以便适应不同的数据类型和保密要求。 12、考虑到后期持续的售后技术服务支持，不会因人员流动的变化而导致服务中断、要求供应商及归档系统在重庆本地均有分公司或售后服务本地化团队，并提供相应证明材料。 13、如不能和光盘库管理服务器共用的，需根据自动化归档系统需求由中标方额外提供满足上述需求服务器一套。 - 运维服务 - 1、提供三年软硬件售后服务，并按季度提供上门巡检服务，并对巡检结果分析、提供处置建议及问题解决办法。 - 2、每年提供一次数据恢复演练服务。 3、提供7*24小时电话、邮件、远程、现场技术支持服务。 扩容及售后 1、设备超过质保服务期后需继续提供售后服务，超过质保另行协商但不得高于市场报价。 2、供应商需对后期扩容涉及到的产品或服务清单进行逐项报价，涉及到的升级扩容产品或服务单价不得高于市场报价。 |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院信息化建设推介资料》（见附件2），需提供纸质件（双面打印加盖公章），信息化建设推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样资料放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应编辑，如：“软件名称”。

三、厂商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院外科楼二楼信息科2；联系人：张老师（15023293357），电子版提前发送至邮箱285884845@qq.com，电子版邮件命名方式为：软件名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年5月22日17：30。

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各厂商自行准备推介产品PPT或者产品方案等，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331798

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2024年05月15日

附件

软件名称：

推

荐

资

料

厂商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医院信息化推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

医院信息化推介产品参数表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址名称 |  |  |  |
| 产品名称 |  | 版本号 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交报价） |  | 质保 |  |
| 配置（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 功能参数（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 独有功能 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 市场占有率 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 三甲医院以上客户名单 | 1........ 2........ 3......... |  |  |

公司填表人签名：                              填表时间：

填表须知：
除主要配置、主要功能、独有功能、市场占有率、三甲医院以上客户名单可

根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

一、营业执照（厂家）

二、授权文件（厂商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （厂商名称）任    （职务名称）职务，是（厂商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（厂商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（厂商法定代表人名称）是                    （厂商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 厂商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（厂商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、其他资料（自附）